Załącznik

do Decyzji Nr RiP.6220.2.5.2022

z dnia 30.06.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

CHAREKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021 r, poz. 2373 z późn. zm.)

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 111929L i Nr 111930L w miejscowości Jarczów-Kolonia Pierwsza o długości 1,490 km. Obecnie istniejąca nawierzchnia miejscami straciła zdolność przenoszenia obciążeń i wymaga kompletnej przebudowy.

Zakres przebudowy drogi gminnej nr 111929L:

W celu doprowadzenia konstrukcji nawierzchni do wymaganego stanu technicznego przewidzianego dla drogi klasy "D" obciążonej ruchem KR2 zaprojektowano;

- drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu z obustronnymi poboczami 2 × 2,75 m + 2 × 0,75 m,

- wykonanie wzmocnienia poprzez;

- 1 × emulsja C65B4RC,

- 5 cm AC16W na 35/50 + wyrównanie ubytków i nadanie profilu poprzecznego,

- 4 cm SMA 8S PMB 45/80 – 65.

W miejscach, gdzie projektowana nawierzchnia wychodzi poza nawierzchnię istniejącą należ wykonać korytowanie o głębokości 20 cm poniżej istniejącej nawierzchni. Lokalizację i zakres korytowania podano na przekrojach. Koryta należy wypełnić kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie.

Zakres przebudowy drogi gminnej Nr 111930L:

W celu doprowadzenia konstrukcji nawierzchni do wymaganego stanu technicznego przewidzianego dla drogi klasy "D" obciążonej ruchem KR2 zaprojektowano;

- drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu z obustronnymi poboczami 2 × 2,50 m + 2 × 0,75 m,

- wykonanie wzmocnienia poprzez;

- 12 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm + wyrównanie ubytków i nadanie profilu poprzecznego,

- skropienie międzywarstwowe,

- 6 cm AC16W na 35/50,

- skropienie międzywarstwowe,

- 4 cm SMA 8S PMB 45/80 – 65.