Załącznik
do Decyzji Nr RiP.6220.3.5.2022
z dnia 19.01.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHAREKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r, poz. 1029 z późn. zm.)
Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3531L Jarczów- Jurów – Machnów Nowy, odcinek Jarczów-Jurów od km 0+500,00 do km 1+700,00 o długości 1,200 km. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, polepszenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej poprzez skrócenie czasu dojazdu i zapewnienie właściwych warunków komunikacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3531L Jarczów – Jurów – Machnów Nowy od km 0+500,00 do km 1+700,00
W celu doprowadzenia konstrukcji nawierzchni do wymaganego stanu technicznego przewidzianego dla klasy „D” obciążonej ruchem KR2 zaprojektowano:
· drogę jedno jezdniową o dwóch pasach ruchu 2 x 3,00 m.
· pobocza obustronnie o szerokości 1,00 m utwardzone kruszywem stabilizowanym cementem oraz pobocze gruntowe obustronne o szerokości 0,25 m.
Na planowanym odcinku drogi gminnej nr 3531L zaplanowano następującą konstrukcję nawierzchni:
· poszerzenie jezdni obustronne 2 x 0,45 m.
· warstwa wyrównawcza – z mas bitumicznych 0,75 kg/m2 .
· warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S o grubości 4,0 cm ze skropieniem między warstwowym.
· pobocze utwardzone kruszywem stabilizowanym cementem o szerokości 1,00m i grubości warstwy 0,15 m.
· pobocze gruntowe o szerokości 0,25 m.
