Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I.

„Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia na salę widowiskowa wraz z montażem”

Opis przedmiotu zamówienia

|  | RODZAJ | PARAMERTY | ILOŚĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mikrofon | Typ przetwornika (mikrofon): dynamiczny Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna Charakterystyka częstotliwościowa: 80 Hz - 15000 Hz Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1kHz): 1,5 mV/Pa Impedancja nominalna: 350 Ohm Minimalna impedancja zamknięcia obwodu: 1000 Ohm Złącze audio: XLR-3 Wymiary: (min-max) 48 - 60 x 180 - 230mm Masa bez przewodu: min 330 do max 400 g | 2 szt |  |
| 2 | Mikrofon | - Przetwornik: Dynamiczny - Charakterystyka: Super-kardioidalna - Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz - Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz: 1.8 mV/Pa - Impedancja nominalna: 350 Ohm - Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) min: 1000 Ohm - Wbudowany wyłącznik - Złącze: XLR-3 - Waga (bez przewodu): min 330 do max 400 g - Wymiary: ( min-max) 48 - 60 x 180 - 230mm | 2szt |  |
| 3 | Mikrofon | - Kapsuła: Pojemnościowa, polaryzowa zewnętrznie, - Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna, - Pasmo przenoszenia: 40Hz ~ 20,000Hz, filtr górnoprzepustowy [HPF] @ 80Hz-12dB/Okt, - Czułość: -40dB ±3dB re 1V/Pa @ 1kHz, - [6.3mV/Pa @ 94dB SPL], - Impedancja wyjściowa: 100Ω, - Ekwiwalentny poziom szumów: 21 dBA SPL [IEC651], - Maksymalny poziom wyjściowy: +9.22 dBu [@ 1% THD dla 1kΩ), - Dynamika: 121dB [IEC651], - Maks. SPL 142dB [@ 1kHz, 1% THD dla obciążenia 1kΩ], - Stosunek sygnału do szumu: 73dB SPL [@ 1kHz w odniesieniu do 1Pa], - Zasilanie: bateria, - Żywotność baterii: >200 godzin, - Wyjście: 3-pinowe XLR, symetryczne pomiędzy Pin 2 [+], Pin 3 [-] i Pin 1 [uziemienie], - Waga: min 330 do max 400 g [bez baterii], | 4szt |  |
| 4 | Mikser cyfrowy | - Min 16 sterowanych cyfrowo preampow mikrofonowych z możliwościa rozszerzania - min 3 wejścia Stereo (TRS) - min 12 Wyjść (XLR) na pokładzie - min 4 Stereo Groupy - 2 Matryce stereo - AES Digital Out - min 4 Grupy DCA - min 4 Mute Groupy - Dostępna darmowa aplikacja do miksowania i sterowania mikserem do personalnego odsłuchu nagrywania i odtwarzania za pomocą nośników USB - programowalnych klawiszy funkcyjnych i wyboru kanałów - Qu-Control custom screen to suit application - min 4 procesory efektów - 4 wysyłki i powroty efektów - min 5" Calowy ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości - Biblioteki efektów - Przełącznik polaryzacji, filtr dolnozaprowy, bramka szumów, kompresor na wszystkich wejściach - Wbudowany generator sygnałów | 1szt |  |
| 5 | Kolumna aktywna | - Konfiguracja: 2-drożna - Wbudowany wzmacniacz LF/HF: 700/200 W RMS (1400/400W peak) - Pasmo przenoszenia: 48Hz - 20KHz -6dB - Głośnik niskotonowy: 12″ - 2″ cewka - Głośnik wysokotonowy: 1″ - 1″ cewka - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 125 / 131dB - Pokrycie: 90° x 60° HxV - Impedancja wejściowa: 22Kohm - Częstotliwość graniczna: 1,6KHz - Zasilanie AC: 640VA - Wejście: XLR z pętlą, Jack 6,3mm - Przewód zasilający: min 5m - Wymiary: (min-max) 402-500 x 644-750 x 345-450mm - Waga: min 13,8 do max 15kg przystosowana do zawiedzenia | 4 szt |  |
| 6 | Kolumna pasywna | - Konfiguracja: 1-drożna - Moc (RMS): 1200W RMS - Moc szczytowa: 2400W - Pasmo przenoszenia: 33Hz - 400Hz -6dB - Przetwornik niskotonowy: 18" z 3" cewką - Poziom ciśnienia akustycznego: 133/136 dB - Pokrycie: Wielokierunkowe HxV - Złącza: 2 x Speakon NL4 in & throu - Impedancja: 4 Ohm - Wymiary: (min-max)555 -600 x572- 660 x666 700mm - Waga:min 42 do max 50kg | 2 szt |  |
| 7 | Wzmacniacz mocy | - Moc max. (stereo): - Przy 2 Ohm: 2 x 1500 W, - Przy 4 Ohm: 2 x 900 W, - Przy 8 Ohm: 2 x 440 W, - Moc max. (mostek): - Przy 4 Ohm: 3000 W, - Przy 8 Ohm: 1500 W, - Klasa wzmacniacza: D, - Wymiary (wys. x szer. x głęb. min-max): 94-100 x 483 -500x 231-300 mm, - Waga netto: min3.5 do max 4 kg. | 2szt |  |
| 8 | reflektor | Zasilanie AC 100-220V, 50/60Hz Zródło światła 15 x 18W RGBWA 5w1 LED Kąt świecenia 25° Gniazda DMX XLR 3-pin Gniazda zasilania IEC wejściowe, IEC wyjściowe Wskaźnik sterowania wyświetlacz LED Funkcje wbudowane programy, zdefiniowane kolory, strobo, master/slave Sterowanie DMX, dźwięk Ilość kanałów DMX 2 tryby do wyboru (5/9 kanałów) Mikrofon wbudowany Obudowa aluminium Temperatura pracy do 40°C Stopień ochrony IP 20 Wymiary (min-max) 280-350 x 225-250 x 115-190 mm Waga min-max 2,85 do 4 kg | 4 szt |  |
| 9 | Efekt świetlny led | - Diody: 9x4W 4w1 LED + 1x30W 3w1 COB + 24 sztuki LED 5730 SMD - Zasilanie: AC 100-240V, 50-60Hz - Pobór mocy: 52W - Kąt świecenia: RGBW 4w1 25° / COB: 60° / 5730 white: 120° - DMX512: 2/6/14/24 kanały - Tryb pracy: DMX512, Sound active, Auto run, Master slave - Złącza: DMX In/Out; AC In/Out | 6szt |  |
| 10 | Sterownik światła z generatorem efektów dla efektów świetlnych | - 512 kanałów DMX 32 kanały sterowania (dowolnie przypisywane) - Dla 28 urządzeń z 18 kanałami sterowania - Port USB - 32 programowalne pościgi (po 100 scen) - 32 programowalne sceny - 2 poziomy urządzeń DMX z możliwością regulacji, każdy z maksymalnie 18 kanałami - 16 sylwetek - Koła zębate do PAN/TILT - zaciemnienie - Sterowanie muzyką (wbudowany mikrofon) - Wyświetlacz LCD - Funkcje RDM - 3-stykowe złącze DMX - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez USB - 3 jednostki wysokości - Pobór mocy: 2,7 W - Napięcie: 100-240 V AC, 50/60 Hz ~ poprzez dołączony zasilacz - Wymiary: (min-max) 483-500 x 130- 200x 82-110 mm - Waga: min 2,2 do 3 kg | 1 szt |  |
| 11 | Cyfrowy system zarządzania nagłośnieniem | - Min 3 analogowe wejścia (jedno może pracować jako złącze cyfrowe stereo AES/EBU), 6 analogowych wyjść - Wysokiej jakości 24-bitowe przetworniki 96kHz A/D i D/A zapewniające szeroki zakres dynamiki (113dB) - Zintegrowany przetwornik częstotliwości próbkowania, ułatwiający łączenie sygnałów cyfrowych z czasem próbkowania 32-96 kHz - Korektor do korekcji zależnej od poziomu i pełna korekcja parametryczna, wybieralna dla wszystkich wejść i wyjść - Kilka typów korektorów (LP/BP/HP) dla każdego wejścia i wyjścia - Ochrona głośników na każdym wyjściu optymalizujące - min 4 różne tryby konfiguracji pracy mono i stereo - Indywidualne typy filtrów zwrotnicy (Butterworth, Bessel i Linkwitz-Riley) z wyborem charakterystyki opadania zbocza w zakresie od 6 do 48dB/oktawę. - Regulowane opóźnienia dla wszystkich wejść i wyjść z automatyczną lub ręczną korekcją temperatury, fazy i czasu dla danego pomieszczenia. - Dodatkowy sygnał sumy pochodzący z połączenia sygnałów wejść A, B i C zapewnia czwarty wewnętrzny sygnał wejściowy - Możliwość łączenia kaskadowego - poprzez złącze RS 485 - kilku urządzeń - min 60 presetów pamięci użytkownika zapisywanych za pośrednictwem komputera lub na karcie PCMCIA - Symetryczne złącza XLR z pozłacanymi wtykami, wejściowe i wyjściowe - Zintegrowany zasilacz impulsowy (100-240 V) o niskim poborze mocy dla oszczędności energii | 1 szt |  |
| 12 | Statyw do mikrofonu | wysokość: min 100cm - max 230cm nóżki:32cm, zakończone nasadką gumową ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8" podstawa składana waga min3,2 do max 4kg Wykonanie standard: rury cienkościenne stalowe precyzyjne preferowany lakier proszkowy czarny półmatowy wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA6 | 8 szt |  |
| 13 | Skrzynia CASE | - Wysokość: min 12U - Skrzynia Case przystosowana do górnego montażu - Powierzchnia montażu dla miksera min 10U - Sklejka min 5 warstw, grubość w granicach 9 do 15 mm. - Głębokość – min 450 do 550 mm. - Preferowane czarne wykończenie odporne na zarysowania. - Na deklach zamontowane rzepy ułatwiające montaż akcesoriów. - Industrialne z wyglądu koła transportowe min 100 mm - Koła z hamulcami. - Aluminiowe profile i stalowe narożniki. - Zabezpieczenie przed dostępem do sprzętu przed osobami postronnymi . - Stalowe uchwyty z sprężyną. - W zestawie komplet śrub montażowych. | 1 szt |  |
| 14 | Okablowanie | Kable nagłośnieniowe oświetleniowe wtyki specjalistyczne kanały kablowe akcesoria montażowe Niezbędne do prawidłowego rozmieszczenia sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego |  |  |
| 15 | Obsługa | Instalacja , szkolenie strojenie i uruchomienie systemu |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II. „Zakup systemu kotar scenicznych na salę widowiskowa,  zakup rolet drewnianych (shutters) wraz z montażem.”

| Rodzaj | parametry | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| shutter | - wewnętrzne , drewniane , kolor biały wymiary minimum szerokość 1,50m i wysokość 1,50 m tolerancja (1,50 x 1,50) (+ , - ) 10 cm - okiennice podzielone na dwa panele - rozmiar lameli minimum 10 cm – obracane za pomocą standardowego potyczka z przodu | 11 szt |  |

| lp | przedmiot | Parametry | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurtyna gówna | Wysokość ok 4 m , szerokość ok 9m marszczenie minimum 50% Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki obszyte materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005) Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005) odporność na wybarwień na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02) odporność na tarcie suche 4 (PN0ENISO105/X05) - wybór koloru dokona się po wyborze oferty | 1szt |  |
| 2 | Lambrekin | Wysokość minimum 0,5m Szerokość ok 9m marszczenie minimum 50% Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki obszyte materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005) Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005) odporność na wybarwień na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02) odporność na tarcie suche 4 (PN0ENISO105/X05) - wybór koloru dokona się po wyborze oferty | 1szt |  |
| 3 | Horyzont | Wysokość ok 4 m , szerokość ok 9m marszczenie minimum 50% Materiał czarny o gramaturze 415g/m2, boki obszyte materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005) Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005) odporność na wybarwień na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02) odporność na tarcie suche 4 (PN0ENISO105/X05) | 1 szt |  |
| 4 | Kulisy | Wysokość ok 4m szerokość ok 3m marszczenie min 50% Materiał czarny o gramaturze 415g/m2, boki obszyte materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005) Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005) odporność na wybarwień na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02) odporność na tarcie suche 4 (PN0ENISO105/X05) | 2 szt |  |
| 5 | Mechanizm elektryczny kurtyny głównej | Torowisko kurtynowe elektryczne gięte z rolkami cichobieżnymi poliamidowe o zwiększonej wytrzymałości, połączone ze sobą w celu uzyskania równomiernego drapowania kotary. Napęd elektryczny Moc silnika [kW] 0,12 kW ÷ 0,37 kW Nośność prowadnicy kurtynowej [kg/mb] 100 kg/mb Rozstaw wsporników mocujących [m] ok. 2 m System Soft Start/Soft Stop TAK/TAK długość ok 9 m | 1szt |  |
| 6 | Mechanizm elektryczny horyzontu | Torowisko kurtynowe elektryczne gięte z rolkami cichobieżnymi poliamidowe o zwiększonej wytrzymałości, połączone ze sobą w celu uzyskania równomiernego drapowania kotary. Napęd elektryczny Moc silnika [kW] 0,12 kW ÷ 0,37 kW Nośność prowadnicy kurtynowej [kg/mb] 100 kg/mb Rozstaw wsporników mocujących [m] ok. 2 m System Soft Start/Soft Stop TAK/TAK długość ok 9 m | 1 szt |  |
| 7 | Mechanizm kulis | szyna aluminiowa z wewnętrznym prowadzeniem wózków, wózki łożyskowane jednoosiowe, na środku zakład tkaniny realizowany przez wózki prowadzące długość ok 3 m | 2 szt |  |

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Samorządowego  Ośrodka Kurulny