







Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I.

„Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz oświetlenia na salę widowiskowa wraz z montażem” 

Opis przedmiotu zamówienia 

	
	RODZAJ 
	PARAMERTY 
	ILOŚĆ
	UWAGI

	1
	mikrofon
	Typ przetwornika (mikrofon): dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Charakterystyka częstotliwościowa: 80 Hz - 15000 Hz
Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1kHz): 1,5 mV/Pa
Impedancja nominalna: 350 Ohm
Minimalna impedancja zamknięcia obwodu: 1000 Ohm
Złącze audio: XLR-3
Wymiary: (min-max) 48 - 60 x 180 - 230mm
Masa bez przewodu: min 330 do max 400 g
 
	2 szt
	

	2
	Mikrofon 
	· Przetwornik: Dynamiczny  

· Charakterystyka: Super-kardioidalna  

· Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz  

· Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz: 1.8 mV/Pa  

· Impedancja nominalna: 350 Ohm  

· Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) min: 1000 Ohm  

· Wbudowany wyłącznik  

· Złącze: XLR-3  

· Waga (bez przewodu):  min 330 do max 400 g

· Wymiary: ( min-max) 48 - 60 x 180 - 230mm


	2szt
	

	3
	Mikrofon 
	· Kapsuła: Pojemnościowa, polaryzowa zewnętrznie, 

· Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna, 

· Pasmo przenoszenia: 40Hz ~ 20,000Hz, filtr górnoprzepustowy [HPF] @ 80Hz-12dB/Okt, 

· Czułość: -40dB ±3dB re 1V/Pa @ 1kHz, 

· [6.3mV/Pa @ 94dB SPL], 

· Impedancja wyjściowa: 100Ω, 

· Ekwiwalentny poziom szumów: 21 dBA SPL [IEC651], 

· Maksymalny poziom wyjściowy: +9.22 dBu [@ 1% THD dla 1kΩ), 

· Dynamika: 121dB [IEC651], 

· Maks. SPL 142dB [@ 1kHz, 1% THD dla obciążenia 1kΩ], 

· Stosunek sygnału do szumu: 73dB SPL [@ 1kHz w odniesieniu do 1Pa], 

· Zasilanie: bateria, 

· Żywotność baterii: >200 godzin, 

· Wyjście: 3-pinowe XLR, symetryczne pomiędzy Pin 2 [+], Pin 3 [-] i Pin 1 [uziemienie], 

· Waga:  min 330 do max 400 g [bez baterii], 
	4szt
	

	4
	Mikser cyfrowy 
	· Min 16 sterowanych cyfrowo preampow mikrofonowych z możliwościa   rozszerzania 

· min 3 wejścia Stereo (TRS) 

· min 12 Wyjść (XLR) na pokładzie 

· min 4 Stereo Groupy 

· 2 Matryce stereo 

· AES Digital Out 

· min 4 Grupy DCA 

· min 4 Mute Groupy 

· Dostępna darmowa aplikacja  do miksowania i sterowania mikserem  do personalnego odsłuchu 

 nagrywania i odtwarzania za pomocą nośników USB 

·  programowalnych klawiszy funkcyjnych 

i  wyboru kanałów 

· Qu-Control custom screen to suit application 

· min 4 procesory efektów 

· 4 wysyłki i powroty efektów 

· min 5" Calowy ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości 

· Biblioteki efektów 

·  Przełącznik polaryzacji, filtr dolnozaprowy, bramka szumów,  kompresor  na wszystkich wejściach 

· Wbudowany generator sygnałów 


	1szt
	

	5
	Kolumna aktywna
	· Konfiguracja: 2-drożna

· Wbudowany wzmacniacz LF/HF: 700/200 W RMS (1400/400W peak)

· Pasmo przenoszenia: 48Hz - 20KHz -6dB

· Głośnik niskotonowy: 12″ - 2″ cewka

· Głośnik wysokotonowy: 1″ - 1″ cewka

· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 125 / 131dB

· Pokrycie: 90° x 60° HxV

· Impedancja wejściowa: 22Kohm

· Częstotliwość graniczna: 1,6KHz

· Zasilanie AC: 640VA

· Wejście: XLR z pętlą, Jack 6,3mm

· Przewód zasilający: min 5m

· Wymiary: (min-max) 402-500 x 644-750 x 345-450mm

· Waga: min 13,8 do max 15kg

przystosowana do zawiedzenia 
	4 szt
	

	6
	Kolumna pasywna
	· Konfiguracja: 1-drożna 

· Moc (RMS): 1200W RMS 

· Moc szczytowa: 2400W 

· Pasmo przenoszenia: 33Hz - 400Hz -6dB 

· Przetwornik niskotonowy: 18" z 3" cewką 

· Poziom ciśnienia akustycznego: 133/136 dB 

· Pokrycie: Wielokierunkowe HxV  

· Złącza: 2 x Speakon NL4 in & throu

· Impedancja: 4 Ohm

· Wymiary: (min-max)555 -600 x572- 660 x666 700mm 

· Waga:min 42 do max 50kg 
	2 szt
	

	7
	Wzmacniacz mocy 
	· Moc max. (stereo): 

· Przy 2 Ohm: 2 x 1500 W, 

· Przy 4 Ohm: 2 x 900 W, 

· Przy 8 Ohm: 2 x 440 W, 

· Moc max. (mostek): 

· Przy 4 Ohm: 3000 W, 

· Przy 8 Ohm: 1500 W, 

· Klasa wzmacniacza: D,  

· Wymiary (wys. x szer. x głęb. min-max): 94-100 x 483 -500x 231-300 mm, 

· Waga netto: min3.5 do max 4 kg. 


	2szt
	

	8
	reflektor 
	Zasilanie
AC 100-220V, 50/60Hz

Zródło światła
15 x 18W RGBWA 5w1 LED

Kąt świecenia
25°

Gniazda DMX
XLR 3-pin

Gniazda zasilania
IEC wejściowe, IEC wyjściowe

Wskaźnik sterowania
wyświetlacz LED

Funkcje
wbudowane programy, zdefiniowane kolory, strobo, master/slave

Sterowanie
DMX, dźwięk

Ilość kanałów DMX
2 tryby do wyboru (5/9 kanałów)

Mikrofon
wbudowany

Obudowa
aluminium

Temperatura pracy
do 40°C

Stopień ochrony
IP 20

Wymiary
(min-max) 280-350 x 225-250  x 115-190 mm

Waga
min-max 2,85 do 4 kg
	4 szt
	

	9
	Efekt świetlny  led
	· Diody: 9x4W 4w1 LED + 1x30W 3w1 COB + 24 sztuki LED 5730 SMD

· Zasilanie: AC 100-240V, 50-60Hz 

· Pobór mocy: 52W 

· Kąt świecenia: RGBW 4w1 25° / COB: 60° / 5730 white: 120° 

· DMX512: 2/6/14/24 kanały 

· Tryb pracy: DMX512, Sound active, Auto run, Master slave 

· Złącza: DMX In/Out; AC In/Out 


	6szt
	

	10
	Sterownik światła z generatorem efektów dla efektów świetlnych 
	· 512 kanałów DMX 32 kanały sterowania (dowolnie przypisywane)

· Dla 28 urządzeń z 18 kanałami sterowania

· Port USB

· 32 programowalne pościgi (po 100 scen)

· 32 programowalne sceny

· 2 poziomy urządzeń DMX z możliwością regulacji, każdy z maksymalnie 18 kanałami

· 16 sylwetek

· Koła zębate do PAN/TILT

· zaciemnienie

· Sterowanie muzyką (wbudowany mikrofon)

· Wyświetlacz LCD

· Funkcje RDM

· 3-stykowe złącze DMX

· Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez USB

· 3 jednostki wysokości

· Pobór mocy: 2,7 W

· Napięcie: 100-240 V AC, 50/60 Hz ~ poprzez dołączony zasilacz

· Wymiary: (min-max) 483-500 x 130- 200x 82-110 mm

· Waga: min 2,2 do 3 kg 
	1 szt
	

	11
	Cyfrowy system zarządzania nagłośnieniem
	· Min 3 analogowe wejścia (jedno może pracować jako złącze cyfrowe stereo AES/EBU), 6 analogowych wyjść 

· Wysokiej jakości 24-bitowe przetworniki 96kHz A/D i D/A zapewniające szeroki zakres dynamiki (113dB) 

· Zintegrowany przetwornik częstotliwości próbkowania, ułatwiający łączenie sygnałów cyfrowych z czasem próbkowania 32-96 kHz 

· Korektor do korekcji zależnej od poziomu i pełna korekcja parametryczna, wybieralna dla wszystkich wejść i wyjść 

· Kilka typów korektorów (LP/BP/HP) dla każdego wejścia i wyjścia 

· Ochrona  głośników na każdym wyjściu optymalizujące 

· min 4 różne tryby konfiguracji pracy mono i stereo 

· Indywidualne typy filtrów zwrotnicy (Butterworth, Bessel i Linkwitz-Riley) z wyborem charakterystyki opadania zbocza w zakresie od 6 do 48dB/oktawę. 

· Regulowane opóźnienia dla wszystkich wejść i wyjść z automatyczną lub ręczną korekcją temperatury, fazy i czasu dla danego pomieszczenia. 

· Dodatkowy sygnał sumy pochodzący z połączenia sygnałów wejść A, B i C zapewnia czwarty wewnętrzny sygnał wejściowy 

· Możliwość łączenia kaskadowego - poprzez złącze RS 485 - kilku urządzeń 

· min 60 presetów pamięci użytkownika zapisywanych za pośrednictwem komputera lub na karcie PCMCIA 

· Symetryczne złącza XLR z pozłacanymi wtykami, wejściowe i wyjściowe 

· Zintegrowany zasilacz impulsowy (100-240 V) o niskim poborze mocy dla oszczędności energii 
	1 szt
	

	12
	Statyw do mikrofonu 
	wysokość: min 100cm - max 230cm

nóżki:32cm, zakończone nasadką gumową

ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8"

podstawa składana

waga  min3,2 do max 4kg

Wykonanie standard:

rury cienkościenne stalowe precyzyjne

preferowany lakier proszkowy czarny półmatowy

wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego

pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA6
	8 szt
	

	13
	Skrzynia CASE
	· Wysokość:  min 12U

· Skrzynia  Case przystosowana do górnego montażu 

· Powierzchnia montażu dla miksera min  10U

· Sklejka  min  5 warstw,  grubość w granicach 9 do 15 mm.

· Głębokość – min 450 do 550  mm.

·  Preferowane czarne wykończenie odporne na zarysowania.

· Na deklach zamontowane rzepy ułatwiające montaż akcesoriów.

· Industrialne z wyglądu koła transportowe min 100 mm

·  Koła z hamulcami.

· Aluminiowe profile i stalowe narożniki.

· Zabezpieczenie przed dostępem do sprzętu przed osobami postronnymi .

· Stalowe uchwyty z sprężyną.

· W zestawie komplet śrub montażowych.
	1 szt
	

	14
	Okablowanie 
	Kable nagłośnieniowe

oświetleniowe 

wtyki specjalistyczne 

kanały kablowe 

akcesoria  montażowe  

Niezbędne do prawidłowego rozmieszczenia sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego 
	
	

	15
	Obsługa 
	Instalacja , szkolenie strojenie i uruchomienie systemu
	
	


Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II. „Zakup systemu kotar scenicznych na salę widowiskowa,  zakup rolet drewnianych (shutters) wraz z montażem.”

	Rodzaj 
	parametry
	ilość
	uwagi

	shutter
	- wewnętrzne , drewniane ,  kolor biały  

wymiary minimum szerokość  1,50m i wysokość 1,50 m tolerancja (1,50 x 1,50) (+ , - ) 10 cm 

- okiennice podzielone na dwa panele 

- rozmiar lameli  minimum 10 cm – obracane za pomocą standardowego potyczka z przodu 
	 11 szt
	


	lp
	przedmiot
	Parametry 
	ilość
	

	1
	Kurtyna gówna
	Wysokość ok 4 m , szerokość ok 9m marszczenie minimum  50%

Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki obszyte

materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005)

Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005)

odporność na wybarwień na światło  3-4 (PN-EN ISO 105-B02)

odporność na tarcie suche  4 (PN0ENISO105/X05) 

- wybór koloru dokona się po wyborze oferty 
	1szt
	

	2
	Lambrekin 
	Wysokość minimum 0,5m  Szerokość  ok 9m marszczenie minimum  50%

Pluszu o gramaturze 415g/m2, boki obszyte

materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005)

Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005)

odporność na wybarwień na światło  3-4 (PN-EN ISO 105-B02)

odporność na tarcie suche  4 (PN0ENISO105/X05) 

- wybór koloru dokona się po wyborze oferty
	1szt
	

	3
	Horyzont 
	Wysokość ok 4 m , szerokość ok 9m marszczenie minimum  50%

Materiał czarny  o gramaturze 415g/m2, boki obszyte

materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005)

Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005)

odporność na wybarwień na światło  3-4 (PN-EN ISO 105-B02)

odporność na tarcie suche  4 (PN0ENISO105/X05) 
	1 szt
	

	4
	Kulisy 
	Wysokość ok 4m szerokość ok 3m  marszczenie min 50%

Materiał czarny o gramaturze 415g/m2, boki obszyte

materiał trudno palny (min. PN-EN6940:2005)

Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005)

odporność na wybarwień na światło  3-4 (PN-EN ISO 105-B02)

odporność na tarcie suche  4 (PN0ENISO105/X05) 
	2 szt
	

	5
	Mechanizm elektryczny kurtyny głównej 
	Torowisko kurtynowe elektryczne gięte z rolkami cichobieżnymi poliamidowe o zwiększonej wytrzymałości, połączone ze sobą w celu uzyskania równomiernego drapowania kotary.

Napęd elektryczny

Moc silnika [kW] 0,12 kW ÷ 0,37 kW

Nośność prowadnicy kurtynowej [kg/mb] 100 kg/mb

Rozstaw wsporników mocujących [m] ok. 2 m 

System Soft Start/Soft Stop  TAK/TAK

długość ok 9 m
	1szt
	

	6
	Mechanizm elektryczny horyzontu
	Torowisko kurtynowe elektryczne gięte z rolkami cichobieżnymi poliamidowe o zwiększonej wytrzymałości, połączone ze sobą w celu uzyskania równomiernego drapowania kotary.

Napęd elektryczny

Moc silnika [kW] 0,12 kW ÷ 0,37 kW

Nośność prowadnicy kurtynowej [kg/mb] 100 kg/mb

Rozstaw wsporników mocujących [m] ok. 2 m 

System Soft Start/Soft Stop  TAK/TAK

długość ok 9 m
	1 szt
	

	7
	Mechanizm kulis 
	szyna aluminiowa z wewnętrznym 

prowadzeniem 

wózków, wózki łożyskowane jednoosiowe, na 

środku zakład tkaniny realizowany przez wózki 

prowadzące

długość ok 3 m 
	2 szt
	


Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Samorządowego  Ośrodka Kurulny 

